Sensorproject – Zitpositie detectie

1. Wat meten we en hoe

We willen meten of iemand correct op een stoel zit.
Dit doen we door de druk (gewicht) op de stoel te meten.

- We meten krachten tot ongeveer 150 kg

- De sensor zit onder het zitvlak

- Als iemand recht zit, is de druk gelijk verdeeld

- Als iemand scheef of onderuit zit, verandert de druk

Zo kunnen we zien of de zithouding goed is of niet.

2. Mogelijke sensoren

Er zijn verschillende sensoren om druk te meten:

- FSR sensor (Force Sensitive Resistor)

  - Weerstand verandert als er druk op komt

  - Goedkoop en eenvoudig te gebruiken

  - Minder nauwkeurig

- Load cell

  - Zeer nauwkeurig

  - Complexer en duurder

Wij gebruiken een FSR sensor van 150 kg, omdat die eenvoudiger is en voldoende voor ons doel.

Signaalverwerking

De FSR sensor werkt als een variabele weerstand:

- Meer druk → lagere weerstand

- Minder druk → hogere weerstand

We meten dit met een spanningsdeler:

- FSR + vaste weerstand

- De spanning ertussen gaat naar de ESP32

De ESP32 zet deze spanning om naar een digitale waarde.

3. Prototype

Schakeling

- FSR in serie met een vaste weerstand

- Middelpunt → analoge pin van de ESP32

Zo kunnen we de druk aflezen.

Testopstelling

We testen door:

- Gewichten op de sensor te plaatsen

- Op de stoel te zitten in verschillende houdingen

Bijvoorbeeld:

- Recht zitten → normale waarde

- Scheef zitten → andere waarde

Besluit

We gebruiken een FSR sensor met een ESP32 om druk te meten.
Dit is een eenvoudige oplossing die goed genoeg is om zithouding te detecteren, ook al is ze minder nauwkeurig dan een load cell.

Lab gewicht meten:

# Resultaten FSR met simpele pull-down weerstand (10kE)

Vout is de weerstand over R=10kE in serie met Rfsr

F: R = U/I

Rpulldown = 10kE | Rfsr (noload) > 2000 kE

## Als Rf/R2 niet ingedrukt

Vout ~= 0 V

## Als Rf/R2 ingedrukt

Vin >= Vout > 0 V

## Testen met vaste gewichten Vin = 3.3V

Testmethode: Vcc = 3.3V altijd gewichten verwijderen voor volgend testresultaat</br>

Vout = Vcc * R0/(R0+Rs) = 3.3 * 10000/(10000+Rs)

### Sensor 2 Newton (~2kg)

Rfsr (noload) > 2000 kE

Gewicht (g) met weegschaal | Vout(min) (V) | Vout(rms) (V) | R_FSR (Ω)| voorwerp

------------------------|----------|---------|------------------------|----------|

0                       | 0        | 0 | >2000kE            | geen gewicht

20                      | 1.44      | 1.52 | x           | glazen kurk

24                      | 2.00      | 2.08 | x          | glazen kurk + plastiek gadget

31                      | 2.24      | 2.32 | x           | glazen kurk + plastieke munt

35                      | 2.40      | 2.48 | x          | glazen kurk + plastieke munt + plastiek gadget

42                      | 2.56      | 2.64 | x          | glazen kurk + 2 plastieke munt

46                      | 2.64      | 2.72 | 3k          | glazen kurk + 2 plastieke munt + plastiek gadget

114                      | 2.72      | 2.84 | 500E         | glazen kurk + kaars 1

236                     | 2.96      | 3.04 | 300E          | glazen kurk + kaars 2

498 +20                     | 2.96      | 3.04 | 300E        | glazen kurk + kaars 3

?                    | 3.04      | 3.12 | x           | glazen kurk + max pressure human

...

Deze sensor werkt goed voor 20–500 g, maar verzadigt rond 3V (>500 g).

### Sensor 1 (0-150kg)

Rfsr (noload) > 2000 kE

Gewicht (kg) met weegschaal | Vout (V)  | R_FSR (Ω) | voorwerp

------------------------|-----------|-------------|----------|

0                       | 0         | >2000k          | geen gewicht / kurk

1.255                    | 0.036m     |  >2000k           | gymgewicht 1.25kg

2.324                    | 0.036m     | >2000k           | gymgewicht 2.5kg

3.579                    | 0.050m | >2000kE           | gymgewicht 2.5kg + 1.25

4.655                    | 0.100m | >2000k           | 2 x gymgewicht 2.5kg

5.910                    | 0.130m | >2000k          | 2 x gymgewicht 2.5kg + 1.25

26.000                    | 0.02 | 1500-1700k          | koeler  26kg </br> aan de 2000 kE grens|

... ||| metingen puur met multimeter

... ||| best > 30 kg om te meten

63.000 | x | 10k-12k | persoon x

... | x |  | persoon z

90.000                    | 3.15 | 200-450          | persoon y => max. gewicht |

...

**Vout = Vcc x R / (R + Rfsr)** </br>

2000kE : Vout ≈ 3,3/201 ≈ 0.016 V </br>

1500kE : Vout ≈ 3,3 x (10/(10 + 1500)) ≈ 0.02 V </br>

10kE : Vout ≈ 3,3 x (10/(10 + 10)) ≈ 1.5 V </br>

450E: Vout ≈ 3,3 x (10/(10+ 0,45)) ≈ 3,15 V

Deze sensor meet pas vanaf ~25 kg betrouwbaar, optimaal bereik voor 3.3V is 30–90 kg.

X = Gewicht in kg

Y = Voltage over R=10kE (Vout)

## Conclusies

FSR-sensoren zijn niet lineair: De weerstand daalt exponentieel met toenemende kracht, wat leidt tot een afnemende spanningsverandering bij hogere belastingen.

Dode zone bij lichte belasting:  Beide sensoren vertonen vrijwel geen Vout voor gewichten onder ~10 kg (Sensor 1) of onder ~20 g (Sensor 2). Pas boven drempelwaarde treedt meetbare verandering op.

Grafiek toont typische FSR-kromme – Steile stijging in lage belasting, daarna afvlakking (verzadiging).

## Verdere stappen

1. Data doorgeven aan PC

- Serieel (USB-UART) – Meest eenvoudig: stuur Vout-waarden als ASCII via Serial.print() naar PC.

- ADC uitlezen (ESP32) – analoge pin, sample rate ≥ 10 Hz. (done)

2. Grafiek displayen (real-time of offline)

3. Zithouding herkennen via grafiekanalyse