Projectvoorstel: Drukgevoelige Zitpositie Sensor

1. Wat willen we meten?

We willen de drukverdeling op een stoel meten om de zithouding (rechtop vs. onderuitgezakt) te detecteren. Door de druk links en rechts te vergelijken, kunnen we afwijkingen vaststellen.

2. Welk sensorprincipe passen we toe?

We gebruiken twee FSR-sensoren (voorbeeld uit de link). Hun weerstand verandert naarmate de druk toeneemt. Deze weerstandsverandering zetten we om in een spanning.

3. Link met de vakinhoud?

Dit project past meerdere concepten toe:

Sensoren: De FSR zet fysieke druk om in een elektrisch signaal.

Rekstrookjes: weerstandsverandering door mechanische vervorming.

Brugschakeling: We plaatsen de sensoren in een Wheatstone-brug voor nauwkeurige meting.

Spanningsregelaar: Een regelaar zorgt voor de stabiele voeding die de sensor nodig heeft.

4. Huidig TRL-niveau?

TRL 2 (Technology Concept Formulated) . Het concept is bedacht, maar nog niet getest.

5. Te bereiken TRL-niveau?

TRL 4 (Component Validation in Laboratory Environment) . De sensoren worden in een labomgeving opgebouwd en getest.

6. Welke stappen nemen we?

Componenten: Twee FSR's, weerstanden, spanningsregelaar, breadboard en multimeter aanschaffen.

Ontwerp: Schema van de Wheatstone-brug met twee FSR's tekenen.

Bouw: Circuit opbouwen op breadboard met de spanningsregelaar.

Kalibratie: Sensorrespons meten door bekende gewichten te plaatsen.

Test: Ongelijkmatige druk uitoefenen (simulatie scheve zit) en het verschil meten.

Rapport: Bevindingen documenteren als bewijs van TRL 4.

Voorbeeld:

https://www.amazon.com.be/-/en/Sensitive-Resistance-Pressure-Resistor-Diameter/dp/B07PY443HS/ref=asc_df_B07PY443HS?mcid=62f57a7c2eb33cb695b0664a36373a65&hvadid=712560402444&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2386450731746099429&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9196094&hvtargid=pla-790261382095&psc=1&language=en_GB